Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde kesme taş ve kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ve normal kat cephelerinde, doğu cephesi hariç, kesme taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ve normal kat doğu cephesi göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Hafif eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat girişi güney ve kuzey cephelerinde bulunmaktadır. Bodrum kat girişi güney cephesindedir. Ayrıca batı cephesinden normal kata giriş bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme ile kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunurken saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır.