Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile örtülmüştür. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Üzerinde dikdörtgen tuğla malzemeli baca yer almaktadır. Arazi eğimine oturan ev kuzey güney doğrultulu olup dikdörtgen planlıdır. Yapının bodrum katı, kuzey cephesi ve evin ana girişlerinin yer aldığı batı ve doğu cepheleri moloz taş malzemelidir. Güney cephesi ise ahşap çatkı arası taş dolgu tekniğinde inşa edilmiştir. Bodrum kat girişi yapının güney cephesinde yer almaktadır. Giriş, kesme taş söveli ve kemerlidir. Girişin sağında ve solunda kesme taş söveli ve demir korkuluklu birer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı cephede zemin katta ve birinci katta dikdörtgen formlu, demir korkuluklu ve giyotin tarzda altı adet pencere yer almaktadır. Doğu cephesinde yer alan ana girişten hemen geçilen mutfak bölümünde kesme taş malzemeli yuvarlak kemerli ocak kısmı yer almaktadır. Mutfak kısmının solundan hayat kısmına geçilmektedir. Hayat kısmının sağında ve solunda şömineli dört oda yer almaktadır. Birinci kata batı cephesinde yer alan girişin sağından ahşap merdiven ile çıkılmaktadır. Tavan, döşeme ve iç bölümlerin bölücü duvarları ahşaptır.