Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat cephelerinde ahşap malzeme kullanılmıştır. Eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat girişi güney ve kuzey cephelerde bulunmaktadır. Bodrum kat girişi ise batı cephesinde yer almaktadır. Yapının çatısı iki yönde kırma çatı olup üzeri Marsilya kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları vardır ve saçak altları kapatılmamıştır. Güney cephesinden yapının iç mekânına girildiğinde ocak salonuna ulaşılmaktadır. Bu alanda doğu yönünde kemerli ocak ve fırın bulunmaktadır. Kuzey yönünde mutfak ve hemen yanında banyo yer almaktadır. Ocak salonundaki kapı ile erişilen batı yönünde bulunan hayat alanından dört adet odaya geçiş sağlanmaktadır.