Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Moloz taş üzerine oturtulan temel üzerindeki bodrum katta ön cephe hariç moloz taş malzeme kullanılmıştır. Bodrum katın ön cephesi ve zemin kat göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Eğimli bir arazide yer alan yapının ana girişi batı cephesinde, bodrum kat girişi ise doğu cephesinde bulunmaktadır. Yapıdaki pencereler giyotin penceredir. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır. Yapının güney batısında serenderi bulunmaktadır. Ahşap bindirme tekniğiyle köşelerden geçmeli şekilde inşa edilmiştir. Yapı dört ahşap direk üzerinde bulunan bir kat ve çatı katından oluşmaktadır. Kuzey cephesindeki balkonda bulunan girişe asma merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Çatı katına yapının içindeki merdivenle çıkılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları doğu-batı yönünde kapatılmış, kuzey güney yönünde kapatılmamıştır.