Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısında Marsilya kiremit kullanılmıştır. Geniş saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplıdır. Çatısının güney tarafında sekizgen kesitli ve tuğla malzemeli bacası yer alır. Kuzey güney doğrultulu olan yapının, bodrum katı ve güney cephesi yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Zemin katı ve birinci katın beden duvarları sıvalı olup tuğla malzemelidir. Kat ve köşe silmeleri ile pencere söveleri renkli boya ile belirginleştirilmiştir. Kuzey cephesinde yer alan bodrum kat girişi, kesme taş sövelidir ve giriş çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Girişin sağında ve solunda kesme taş söveli ve demir korkuluklu birer adet pencere açıklığı yer almaktadır. Yapının doğu ve batı cephesinde bulunan girişlerin üstünde dairesel kesitli iki adet sütun ile taşınan cumbaları bulunmaktadır. Doğu cephesinde yer alan üçgen alınlıklı cumbasında iki tane badem şeklinde tepe penceresi yer almaktadır. Dikdörtgen formlu pencereleri giyotin tarzda ve korkulukludur. Pencere sövelerinin başlık kısmı yivli ve dışa çıkıntılıdır.