Yığma taş yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri iki katlıdır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katın kuzey, doğu ve batı cephesi toprak altındadır. Kırma çatısının üstü Marsilya kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Kuzey güney doğrultusunda uzanan yapı, dikdörtgen planlıdır. Doğu cephesinde yer alan bodrum kat girişinde bulunan kapısı tek kanatlı ahşap kapıdır. Bodrum kat pencere açıklıkları dikdörtgen formlu, taş söveli ve demir korkulukludur. Yapıya ana girişler zemin katta doğu ve batı cephelerde bulunmaktadır. Girişler, çift kanatlı ahşap kapılar ile sağlanmaktadır. Doğu cephesinde yer alan girişin sağında ve solunda birer adet pencere açıklığı mevcuttur. Zemin katın güney cephesi ve birinci katı sıvalı olan yapının kat silmesi ve birinci kat pencere söveleri mor renge boyanmıştır. Çatının üzerinde dört adet üzeri sıvalı tuğla malzemeli baca yer almaktadır.