Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kat olmak üzere bodrum+2 katlıdır. Doğu batı doğrultusunda uzanan yapı, dikdörtgen planlıdır. Kırma çatısının üstü alaturka kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olan yapının saçak döşemesi ahşaptır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katı ve doğu cephesi taş malzeme, zemin katı ve birinci katı ise ahşap malzeme ile inşa edilmiştir. Yapının doğu cephesinde taş malzemeli dikdörtgen formlu bacası yer almaktadır. Batı cephesinde bulunan bodrum kat girişi ahşap olup sağında ve solunda birer adet pencere açıklığı yer alır. Zemin katın kuzey ve güney cephesinde bulunan girişlerinde çift kanatlı ahşap kapı bulunmaktadır. Güney cephesinde yer alan giriş kısmı içeriye doğru çekilerek belirginleştirilmiştir. Yapının dikdörtgen formlu pencereleri giyotin pencere olup ahşap sövelidir.