Bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşan yapı, dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapı, kuzey güney doğrultusunda uzanmaktadır. Bodrum katı ve zemin katının güney cephesi yonu taş malzemelidir. Diğer katları ise ahşap yığma olup kurtboğazı tekniği ile inşa edilmiştir. Kırma çatısı sac levha ile kaplanmıştır. Çatı saçağı geniştir ve döşemesi bulunmamaktadır. Kuzey cephesinde iki adet bodrum kat girişi vardır. Girişlerin yanlarında ve katın bittiği kısımlarda küçük aydınlatma açıklıkları bulunmaktadır. Yapının ana girişleri doğu ve batı cephelerde yer almaktadır. Zemin katta ve birinci katta dikdörtgen formlu ve ahşap söveli pencereleri vardır.