Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri iki katlıdır. Kuzey güney doğrultusunda uzanan yapı, dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapının tüm katları, güney cephesinde tamamıyla görülebilmektedir. Kuzey cephesi, bodrum katı ve zemin katın doğu ve batı cephesi kesme taş ile inşa edilmiştir. Zemin katın güney cephesinde göz dolgu duvar tekniği kullanılmıştır. Birinci katında ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Kırma çatısının üstü alaturka kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Çatının üstünde taş malzemeli dikdörtgen bacası yer alır. Bodrum kat girişi batı cephede yer almaktadır. Güney cephesinde üç adet dikdörtgen formlu, söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Doğu ve batı cephesinde bulunan zemin kat girişlerinin sağında ve solunda birer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Birinci katın güney cephesinin ortasında yer alan cumbanın çatısı iki adet ahşap sütun ile taşınmaktadır.