Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile örtülmüştür. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Üzerinde sekizgen ve dikdörtgen formlu, iki adet tuğla malzemeli baca yer almaktadır. Arazi eğimine oturan ev doğu batı doğrultulu olup dikdörtgen planlıdır. Yapının bodrum katı, batı cephesi ve zemin katı yonu taş malzemeli olup birinci katı ahşap çatkı arası dolgu malzemeli ve yığma tuğla tekniğinde inşa edilmiştir. Bodrum kat girişi yapının doğu cephesinde yer almaktadır. Giriş, kesme taş söveli çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Girişin sağında ve solunda kesme taş söveli ve mazgal korkuluklu birer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı cephede zemin katta dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve mazgal korkuluklu üç adet pencere, birinci katta ise dikdörtgen formlu, ahşap söveli, mazgal korkuluklu ve giyotin tarzda beş adet pencere yer almaktadır. Zemin kat girişleri kuzey ve güney cephelerde yer almaktadır. Girişlerde kesme taş söveli, çift kanatlı ahşap kaplar bulunmaktadır. Güney cephesindeki girişin üstünde bulunan balkon bölümü iki adet dairesel kesitli taş sütun ile desteklenmiştir. Girişten kare planlı mutfak bölümüne geçilmektedir. Mutfak bölümünün sağında ve karşısındaki holün sağında kare planı birer oda bulunmaktadır. Odaya bitişik tuvalet kısmı yer alır. Holün karşısında bahçeye açılan ahşap kapı yer almaktadır. Solda birinci kata çıkan ahşap merdiven bulunmaktadır.