Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile yapılmıştır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum ve zemin katı yığma moloz taş malzemeli olup birinci katı ahşap çatkı arası taş dolgu malzeme ile göz dolma tekniğinde inşa edilmiştir. Bodrum katının girişi doğu cephesinde yer almaktadır. Girişin sağında ve solunda kesme taş söveli ve mazgal korkuluklu birer adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Zemin ve birinci katının girişleri güney cephesinde yer almakta olup birinci katın girişi içeriye doğru çekilerek belirginleştirilmiştir. Zemin katının girişi kesme taş sövelidir. Bu katın doğu cephesinde üç adet dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve mazgal korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Birinci katında yer alan pencereleri dikdörtgen formlu ve giyotin tarzdadır.