Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı Marsilya kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Çatısının güney tarafında dairesel kesitli, tuğla malzeme ile yapılan baca yer alır. Kuzey güney doğrultulu olan yapının, bodrum katı ve güney cephesi yığma taş malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin kat ve birinci katın beden duvarları sıvalı olup kat silmesi ve pencere söveleri renkli boyalıdır. Kuzey cephesinde yer alan bodrum kat girişinde, kesme taş söveli ve çift kanatlı ahşap kapı bulunmaktadır. Girişin sağında ve solunda dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu birer adet pencere açıklığı yer almaktadır. Yapının doğu ve batı cephesinde bulunan girişlerin üstünde üçgen alınlıklı cumbaları vardır. İki beton sütun üzerine oturtulan cumbanın alınlık kısmında iki adet tepe penceresi bulunmaktadır. Girişler, çift kanatlı ahşap kapılar ile sağlanmaktadır. Dikdörtgen formlu pencerelerinde ferforje korkuluk bulunmaktadır. Güney cephesinde altta ve üste üçer adet penceresi vardır. Alttaki pencereleri kesme taş söveli ve mazgal korkulukludur.