Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum katta moloz taş malzeme kullanılmıştır. Giriş kısmı hariç, zemin kat cepheleri göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Zemin katın giriş kısmı sıvalıdır. Eğimli bir arazide yer alan yapının ana girişi ve bodrum kat girişi doğu cephesinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmıştır.