Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı sac levha ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Doğu batı doğrultulu yapının, bodrum katı ve batı cephesi yığma taş malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin kat ve birinci katın beden duvarları ahşap çatkı arası taş dolgu malzemeli olup göz dolma duvar sistemde yapılmıştır. Ahır olarak kullanılan bodrum katın girişi, doğu cephesinde yer almaktadır. Kesme taş söveli girişin sağında ve solunda dikdörtgen formlu, yine kesme taş söveli ve demir korkuluklu birer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapı ana girişi güney cephesinde yer almaktadır. Giriş, tek kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Giriş kısmı içeriye doğru çekilerek belirginleştirilmiştir. Briket malzeme ile yapılan birinci katın batı cephesinde bir giriş daha bulunmaktadır. Yapının pencereleri dikdörtgen formludur. Zemin kat pencereleri mazgal korkulukludur. Yapı, yazılı kaynaklarda 19. yüzyıla tarihlenmektedir.