Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Dıştan kare planlı yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Konak, yazılı kaynaklara göre, 18. yüzyılda Mustafa Melikoğlu tarafından yaptırılmıştır. Bodrum kat ve zemin katın tüm cephelerinde, normal katın güney cephesi hariç diğer cephelerinde moloz taş malzeme kullanılmıştır. Zemin katın tamamı ve normal katın güney cephesi ise göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Hafif eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat girişi doğu ve batı cephelerinde bulunmaktadır. Bodrum kat girişi ise batı ve güney cephelerde yer almaktadır. Zemin kat girişine on dört basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapının çatısı dört yönde kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Konakta on iki adet oda bulunmaktadır. Yapının cephelerinde bodrum katta altı, zemin kat ve normal katta yedişer adet pencere bulunmaktadır. Doğu ve batı cephelerinde ahşap çıkma balkonlar yer almaktadır.