Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri iki katlıdır. Kuzey güney doğrultusunda uzanan yapı, dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum kat güney cephesi toprak altındadır. Kuzey cephesi ve bodrum katı kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin katı ve birinci katın beden duvarlarında tuğla malzeme kullanılmıştır. Çatısı kırma çatıdır ve üstü alaturka kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniştir ve döşemesi ahşaptır. Güneyde yer alan kare formlu bacası tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Bodrum katta biri güney, biri batı cephede olmak üzere iki giriş bulunmaktadır. Güney cephesinde bulunan girişin solunda üç adet dikdörtgen formlu, tuğla söveli ve mazgal korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Zemin katta dikdörtgen formlu ve demir korkuluklu giyotin tarzda altı adet pencere bulunmaktadır. Yine aynı cephede birinci katta altı adet dikdörtgen formlu ve giyotin tarzda pencere mevcuttur. Zemin kat ana girişleri doğu ve batı cephede yer almaktadır. Girişler, çift kanatlı ahşap kapılarla sağlanmaktadır. Doğu cephede yer alan girişin sağında bir adet ve solunda iki adet dikdörtgen formlu, demir korkuluklu ve giyotin tarzda pencere bulunur. Batı cephesinde aynı özellikte girişin sağında ve solunda birer adet pencere mevcuttur. Ahır olarak kullanılan bodrum katında tuğla tonoz ile örtülü iki tane dikdörtgen planlı mekân mevcuttur. Doğu cephesinde yer alan zemin kat girişinin üstünde ahşap cumba yer alır.