Eğimli arazide konumlanan yapı, bodrum kat üzeri iki kattan oluşmaktadır. Bodrum katta kesme taş malzeme kullanılmıştır. Diğer katları ahşap çatkı arası dolgu malzemeli olarak inşa edilmiştir. Beden duvarları sıvalı olan yapının kat ve köşe silmeleri ile kapı ve pencere söveleri beyaz boya ile belirginleştirilmiştir. Kırma çatısı sac levha ile kaplıdır. Saçak kısmı geniştir ve ahşap döşemelidir. Kuzey güney doğrultulu yapının bodrum kat girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Girişin sağında ve solunda söveli ve demir korkuluklu birer adet pencere bulunmaktadır. Doğu ve batı cephelerde yer alan ana girişlerin üstünde sütunların üzerine oturtulmuş cumbaları yer almaktadır. Girişten geçilen geniş hayat bölümünün sağında üst kata çıkan ahşap merdiven ve bir oda bulunmaktadır. Solda ise kare planlı iki oda bulunmaktadır. Birinci kat holünün etrafında dört oda yer almaktadır. Ara bölme duvarları ahşap olup tavan kısmında süslemelere yer verilmiştir. Zemin ve birinci katlarda dikdörtgen formlu pencerelere yer verilmiştir. Zemin kat pencereleri demir korkulukludur. Kuzey cephesinde bulunan üçgen çatı alınlığında baklava dilimli iki adet tepe penceresi bulunmaktadır.