Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Dar çatı saçağı ahşap döşemelidir. Çatısının batı tarafında dairesel kesitli ve üzeri sıvalı baca yer almaktadır. Doğu batı doğrultulu yapının bodrum katı, zemin katı ve batı cephesi yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Zemin katın doğu cephesi ve birinci katı sıvalıdır. Kat silmesi ve pencere söveleri renkli boyalıdır. Doğu cephesinde yer alan bodrum kat girişinde kesme taş söveli ve çift kanatlı ahşap bulunmaktadır. Girişin sağında ve solunda kesme taş söveli ve demir korkuluklu birer adet pencere açıklığı yer almaktadır. Yapının kuzey ve güney cephesinde bulunan girişlerin üstünde dairesel kesitli sütunlar ile taşınan cumbaları vardır. Dikdörtgen formlu pencereleri giyotin penceredir. Zemin kat pencereleri ferforje korkulukludur. Batı cephesinde altta ve üste kesme taş söveli ve mazgal korkuluklu ikişer adet pencere bulunmaktadır. Evin kuzey tarafında iki katlı serenderi bulunmaktadır. Serenderin kırma çatısı alaturka kiremit ile örtülüdür. Zemin katının etrafı açık olarak yapılmıştır ve birinci katı depo ve kiler olarak kullanılmaktadır.