Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, moloz taş temel üzerinde bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Bodrum katta kesme taş kullanılmıştır. Zemin kat göz dolma yapım sistemi, normal kat ise ahşap bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapının ön cephesi zemin ve normal katında cumba bulunmaktadır. Yapıda çok sayıda dikdörtgen formlu ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Pencerelerin bazılarında demir parmaklık bulunmaktadır. Eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat girişi güney ve kuzey cephelerinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Yapı, 19. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir.