Bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşan yapı L planlıdır. Arazi eğimine oturan yapı, kuzey güney doğrultusunda konumlandırılmıştır. Bodrum katı, zemin katının arka beden duvarları ve kuzey cephesi yonu taş malzemelidir. Diğer katları ise ahşap yığma olup kurtboğazı tekniği ile inşa edilmiştir. Kırma çatısı sac levha ile kaplanmıştır. Çatı saçağı geniştir ve döşemesi bulunmamaktadır. Bodrum kat güney cephesinde iki girişi vardır. Katın bittiği yerde küçük aydınlatma açıklıklarına yer verilmiştir. Yapının ana girişleri doğu ve batı cephelerde yer almaktadır. Doğu cephesinde, taş merdiven ile ulaşılan ve birinci katına çıkan bir giriş daha bulunmaktadır. Zemin katta ve birinci katta geniş açıklıklı pencereleri ahşap sövelidir. Yapının güneybatı tarafında iki katlı, alt katının etrafı açık ahşap serenderi bulunmaktadır. Serenderin kırma çatısı alaturka kiremitle kaplanmıştır. Geniş saçak döşemesi ahşap malzemelidir.