Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı Marsilya kiremit ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey güney doğrultulu yapının zemin katı, güney ve batı cephesi kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Birinci katın kuzey ve doğu cephesi ahşap çatkı arası dolgu malzemelidir. Bu cephelerde beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının kuzey ve batı cephesinde yer alan girişlerinde çift kanatlı ahşap kapılar bulunmaktadır. Ana giriş olarak kullanılan kuzey cephesi girişinin üstünde, önde ikişer ve yanlarda birer adet penceresi bulunan cumbası yer almaktadır. Pencereleri giyotin tarzdadır ve demir korkulukludur. Birinci katta yer alan pencere sövelerinde profilli alınlık kısmı bulunmaktadır.