Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir metre temel üzerinde bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kuzey ve batı cephelerde tüm katlar görülebilmektedir. Bodrum katta, zemin katta ve normal katın doğu cephesi hariç diğer cephelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ve normal kat doğu cephesi göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapının doğu cephesi zemin kat ve normal katında cumba bulunmaktadır. Yapıda çok sayıda dikdörtgen formlu, ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Pencerelerin bazılarında demir parmaklık bazılarında ise ahşap panjur bulunmaktadır. Eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat girişi güney ve kuzey cephelerinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Pencerelerdeki dış pervazlarda ve kapı sövelerinde bitkisel motifli kalem işleri görülmektedir. Yapıda on bir adet oda bulunmaktadır. Yapı, 19. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Kuzey kapısındaki yazıtta, Hicri 1307 (Miladi 1890) yılı bulunmaktadır.