Bodrum kat üzeri bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Bodrum katında kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Diğer katları kâgir tarzda inşa edilmiştir. Beden duvarları sıvalı olan yapının kat ve köşe silmeleri ile kapı ve pencere söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Beşik çatısı Marsilya kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı dardır ve döşemesi ahşaptır. Çatısının batı tarafında sekizgen kesitli, tuğla malzeme ile yapılan bacası yer almaktadır. Bodrum katının kuzey ve doğu cephesinde birer girişi bulunmaktadır. Doğu cephesinde yer alan girişin sağında ve solunda birer adet kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere yer almaktadır. Yapının ana girişi kuzey cephesindedir. Zemin katında bordürler ile çevrilmiş, alınlık kısmı yivli ve çıkıntılı olan mazgal korkuluklu ve giyotin tarzda pencereler bulunmaktadır. Çatı katının alınlık kısmında çatı eğimine göre şekillenmiş dört pencere bulunmaktadır.