Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı sac levha ile örtülmüştür. Çatı saçağı geniş olup döşemesi bulunmamaktadır. Arazi eğimine oturan yapı, doğu batı doğrultulu olup dikdörtgen planlıdır. Yapının bodrum katı yığma taş olup girişin yer aldığı doğu cephesinin kuzey tarafı briket malzemelidir. Zemin katın batı cephesi, güney ve kuzey cephesinin batı tarafı taş malzemelidir ve sıvalıdır. Ahşap yığma olan diğer cepheleri, kurtboğazı tekniği ile inşa edilmiştir. Batı cephesi taş malzemeli ve sıvalı olan birinci katın diğer cepheleri ahşap yığma olup kurtboğazı tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya ana giriş zemin katın kuzey cephesinde yer almaktadır ve bu giriş kapatılmıştır. Batı cephesinde betonarme merdiven ile çıkılan birinci kat girişi bulunmaktadır. Yapının zemin katında bulunan pencereler dikdörtgen formludur ve pvc malzeme ile yenilenmiştir. Birinci kat pencereleri giyotin tarzda pencerelerdir.