Bodrum kat üzeri bir normal kattan oluşan yapı, arazi eğimine oturtulmuştur. Doğu batı doğrultulu yapı, dikdörtgen planlıdır. Kırma çatısı sac levha kaplıdır. Doğu kısmında çatı alınlığında çatı girişi bulunmaktadır. Geniş saçak altında döşemesi yoktur. Yapının bodrum katı moloz taş ve ahşap malzemelidir. Zemin katı ise ahşap malzeme ile inşa edilmiştir. Ahır olarak kullanılan bodrum katına kuzey, güney ve batı cephelerden giriş bulunmaktadır. Zemin katın beden duvarlarındaki ahşap elemanlar birbirlerine geçirilerek hatıllar oluşturulmuştur. Batı cephesinde zemin kat ile bodrum katın birleştiği kısım eğimli bir şekilde yapılmış olup cepheye hareketlilik kazandırılmıştır. Yapının kuzey ve güney cephelerinde bulunan ana girişleri içeriye doğru çekilerek belirginleştirilmiştir. Zemin kat pencereleri dikdörtgen formlu, ahşap söveli, giyotin tarzda pencerelerdir.