Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, moloz taş temel üzerinde bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Bodrum katta kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Zemin ve normal katta ahşap bindirme ve göz dolma yapım sistemi kullanılmıştır. Normal katta, batı cephesinde cumba bulunmaktadır. Zemin katta simetrik çıkmalar bulunmaktadır. Yapıda çok sayıda ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Pencereler dikdörtgen formludur. Eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat girişi güney cephesinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme ve alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır.