Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde moloz ve kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat cepheleri göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Zemin kat ön cephesi beyaz sıvalıdır. Düz bir arazide yer alan yapının doğu ve batı cephelerinde olmak üzere iki adet girişi bulunmaktadır. Bodrum kat girişleri batı ve doğu cephelerinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır. Bahçe içerisinde serenderi bulunmaktadır. Ahşap bindirme tekniğiyle köşelerden geçmeli şekilde inşa edilmiştir. Yapı altı ahşap direk üzerinde bulunan bir kattan oluşmaktadır. Balkonda bulunan girişe asma merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır.