Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde moloz taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat cepheleri göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Eğimli bir arazide yer alan yapının ana girişi ve bodrum kat girişi güney cephesinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır.