Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniştir ve ahşap döşemelidir. Kuzey güney doğrultulu yapı, dikdörtgen planlıdır. Bodrum kat ve güney cephesinde yonu taş malzeme kullanılmıştır. Diğer cepheleri sıvalı olan yapının kat ve köşe silmeleri ile pencere söveleri renkli boyalıdır. Kuzey, doğu ve batı cephelerde yer alan bodrum kat girişlerinde kesme taş söveli ve çift kanatlı ahşap kapılar bulunmaktadır. Kuzey cephesinde bulunan girişinin sağında ve solunda kesme taş söveli ve demir korkuluklu ikişer adet pencere açıklığı yer almaktadır. Yapının güney cephesinde bulunan ana girişinin yanı sıra batı cephesinde bahçeye açılan bir giriş daha bulunmaktadır. Girişten hemen geçilen holün etrafında odalar sıralanmıştır. Girişin karşında yer alan kapıdan genişçe bir solona girilmektedir. İç bölüm duvarları ahşap malzemelidir. Dikdörtgen formlu pencereleri giyotin pencere olup sövelerinin başlık kısmı yivli ve dışa çıkıntılıdır.