Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri iki kattan oluşmaktadır. Kuzeydoğu ve güneybatı doğrultulu yapı dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katının güneybatı cephesi tamamen görülebilmektedir. Zemin katın kuzeydoğu cephesi toprak altında kalmıştır. Kırma çatısının üstü sac levha ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Çatının üstünde kuzeydoğu tarafında taş malzemeli iki adet baca yer almaktadır. Bodrum katı, zemin katın yan cepheleri ve kuzeydoğu cephesi yığma taş malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin katın güneybatı cephesi ahşap çatkı arası taş dolgu malzemeli göz dolma tekniğinde yapılmıştır. Yapının birinci katında tuğla malzeme kullanılmıştır. Birinci katın köşe duvarları ve orta duvarında birbirine geçmeli ahşaplarla kurtboğazı tekniği uygulanmıştır. Güneybatı cephesinde yer alan bodrum kat girişinin sağında ve solunda dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapı ana girişleri zemin kat yan cephelerinde çift kanatlı ahşap kapılar ile sağlanmaktadır. Kuzeydoğu cephesinde çatı katına girişi bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğu tarafında iki katlı serender bulunmaktadır. Serenderi beşik çatılı olup üstü alaturka kiremit ile kaplıdır.