Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Eğimli bir araziye oturan yapı L planlıdır. Yapının eğime dik olan kısa parçası iki bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Eğime paralel olan uzun parçası zemin kat ve normal kattan oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde moloz ve kesme taş malzeme kullanılmıştır. Zemin ve normal kat ön cepheleri göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Zemin kat ve bodrum kat girişleri ön cephede bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Konakta on beş adet oda bulunmaktadır. Pencerelerde vitray süslemeleri vardır.