Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri iki kattan oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultulu yapı, dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katın kuzey, doğu ve batı cephesi toprak altındadır. Kırma çatısının üstü sac levha ile kaplıdır. Geniş çatı saçağının döşemesi ahşaptır. Kuzey tarafında tuğla malzemeli bacası yer almaktadır. Bodrum katı, zemin katı ve kuzey cephesi yığma taş olup birinci katın tuğla malzemeli olan beden duvarları sıvalıdır. Güney cephesinde yer alan bodrum kat girişi çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Kapının sağında ve solunda birer adet dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Zemin kat doğu girişi, bir kısmı metal levha ile kaplanmış çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Girişin sağında ve solunda birer adet dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Zemin kat batı girişi de çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır, ancak kapının büyük kısmı metal levha ile kaplanmıştır. Doğu cephede olduğu gibi, girişin sağında ve solunda birer adet dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Güney cephesinde zemin kat ve birinci katta altı adet dikdörtgen formlu, demir korkuluklu ve giyotin tarzda pencere yer alır. Doğu ve batı cephesi simetrik özellikli olup birinci katında altı adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli, demir korkuluklu ve giyotin tarzda pencere bulunmaktadır