Eğimli arazide konumlanan yapı, bodrum üzeri iki kat ve çatı katından oluşmaktadır. Bodrum katı, güney cephesi ve güney cephesinde yer alan bir katlı müştemilat kısmı kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Diğer katları ise tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Kırma çatısında Marsilya kiremit kullanılmıştır. Saçak altları ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Güney cephesinde bulunan müştemilat bölümünün üstünde sekizgen kesitli tuğla malzemeli bacası bulunmaktadır. Kuzey güney doğrultulu olan yapının bodrum kat girişi kuzey cephesinde yer alır. Girişin sağında ve solunda kesme taş söveli ve mazgal korkuluklu ikişer adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Yapı ana girişleri doğu ve batı cephelerde bulunmaktadır. Girişler, çift kanatlı ve söveli ahşap kapılar ile sağlanmaktadır. Batı cephesinde bulunan girişin üstünde beton sütunlar ile taşınan cumbası bulunmaktadır. Cumbanın üçgen alınlık kısmında tepe penceresi yer almaktadır. Yapıda dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiş olup pencereleri tuğla sövelidir. Çatı katının kuzey, güney ve batı cephesinde yer alan üçgen alınlık kısımlarında birer adet penceresi bulunmaktadır.