Yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Bodrum katı kaba yonu taş malzemeli olup diğer katları kâgir tarzda inşa edilmiştir. Beden duvarları sıvalı olan yapının oda ve kat araları ahşap silmeler ile belirlenmiştir. Kırma çatısı Marsilya kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı dardır ve döşemesi ahşaptır. Çatısının güneybatı tarafında dikdörtgen formlu ve tuğla malzeme ile yapılan bacası yer almaktadır. Bodrum katı girişi batı cephesindedir. İki ayrı bölüm olarak kullanılan yapının doğu ve batı cephelerinde birer girişi bulunmaktadır. Zemin kat pencereleri kesme taş söveli, mazgal korkuluklu ve giyotin tarzdadır. Birinci katında yer alan pencereleri ahşap söveli olup başlık kısımları yivli ve çıkıntılıdır.