Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri iki kattan oluşmaktadır. Doğu batı doğrultulu yapı, dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katının batı cephesi tamamen görülebilmektedir. Zemin katın doğu cephesi toprak altında kalmıştır. Çatısı kırma çatıdır ve üstü sac levha ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Çatının üstünde doğu tarafında tuğla malzemeli dikdörtgen baca yer almaktadır. Bodrum katı, zemin katın yan cepheleri ve doğu cephesi yığma taş malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin katın batı ve güney cephesi ahşap çatkı arası taş dolgu malzeme ile göz dolma tekniğinde yapılmıştır. Birinci katı ise yığma tuğla malzemeli olarak inşa edilmiştir. Bodrum kat girişi kuzey ve güney cephesinde yer almaktadır. Bodrum katın batı cephesinde dört adet dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı cephede zemin katta ve birinci katta altı adet giyotin tarzda pencere bulunmaktadır. Yapıya zemin katın kuzey ve güney cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapılar ile girilmektedir. Bodrum katı ahır olarak kullanılmaktadır. İç mekân duvar bölmeleri ahşap malzemelidir. Yapıya girişte sağ tarafta düzgün kesme taş ile yapılan kemerli şöminesi yer alır. Sol tarafta odalar ve şöminenin yanında mutfak bölümü bulunmaktadır.