Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri bir normal kattan oluşmaktadır. Kuzeybatı güneydoğu doğrultulu yapı dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katının kuzeybatı cephesi tamamen görülebilmektedir. Çatısı kırma çatı, üstü alaturka kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi yoktur. Bodrum katın yan cepheleri kesme taş kuzeybatı cephesi niteliksiz ahşap malzemelidir. Zemin katın kuzeybatı cephesi ahşap, kuzeydoğu cephesinde girişin olduğu bölüm ahşap, yan duvarı ahşap çatkı arası dolgu malzemelidir. Güneydoğu cephesi yığma moloz taş malzemeli olup cephede çatı katı girişi bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğu cephesinde, zemin katta yer alan ana girişi içeriye doğru çekilerek belirginleştirilmiştir. Yapının ana girişinin önünden itibaren başlayarak bodrum katında biten taş merdiven yer almaktadır.