Bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşan yapı, L planlıdır. Arazi eğimine oturan yapı, kuzey güney doğrultusunda uzanmaktadır. Bodrum katta ve kuzey cephesinde yonu taş malzeme kullanılmıştır. Diğer katları ahşap yığma olup kurtboğazı tekniği ile inşa edilmiştir. Kırma çatısı sac levha ile kaplanmıştır. Geniş çatı saçağı ahşap döşemelidir. Güney cephesinde iki adet bodrum kat girişi vardır. Yapının ana girişleri doğu ve batı cephelerde yer almaktadır. Batı cephesinde yer alan girişten mutfak bölümüne geçilmektedir. Sağda birinci kata çıkan ahşap merdiven ve kare planlı bir oda, solda kare planlı iki oda yer almaktadır. Zemin katta ve birinci katta dikdörtgen formlu, ahşap söveli ve giyotin tarzda pencereleri bulunmaktadır.