Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde, güney cephesi hariç, moloz taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat cepheleri göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Bodrum kat güney cephesi de göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapının zemin katında güney cephesinde altı adet, batı cephesinde dört adet, doğu cephesinde üç adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapının kuzey cephesi sağır cephedir. Eğimli bir arazide yer alan yapının ana girişi güney cephesinde, bodrum kat girişleri ise güney ve kuzey cephelerinde bulunmaktadır. Giriş katına güney cephesinde bulunan biri altı, biri dört basamaklı iki merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır.