Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri iki kattan oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultulu yapı dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katı, güneyden tamamıyla görülebilmektedir. Çatısı kırma çatıdır ve üstü sac levha ile kaplıdır. Çatı saçağı geniştir. Saçağın ahşap döşemesinde kuzey cephe hariç, tüm cephelerde mor ve beyaz renkte boyamalar yapılarak süslemeler oluşturulmuştur. Çatının üstünde kuzey tarafında tuğla malzemeli dikdörtgen baca yer almaktadır. Bodrum katı, zemin katın yan cepheleri ve kuzey cephesi kesme taş, zemin katın güney cephesi ve birinci katı tuğla malzeme ile inşa edilmiş olup üzeri sıvalıdır. Güney cephede yer alan bodrum kat girişinin sağında ve solunda dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı cephede zemin katta ve birinci katta altı adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapıya zemin katın doğu ve batı cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapılar ile girilmektedir. Doğu cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapısı oymalı süslemeli ve boyalıdır.