Eğimli arazide konumlandırılan yapı, yığma yapım sistemi ile inşa edilmiştir. Bodrum kat, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katın güney cephesi toprak altında kaldığından güneyden iki katlı görünümündedir. Çatısı kırma çatıdır ve üstü ondülin malzeme ile kaplıdır. Birinci katın doğu cephesinde girişin üstünde yer alan dışa çıkıntı yapan bölüm, yuvarlak kesitli taş sütun ile taşınmaktadır. Güneyde yer alan bacası sekizgen formlu ve sıvalıdır. Bodrum katın girişi kuzey cephede yer almaktadır. Girişi sağlayan ahşap kapı çift kanatlıdır. Girişin sağında ve solunda demir korkuluklu pencereler yer almaktadır. Doğu ve batı cephelerde bulunan zemin kat girişlerinde bulunan her iki kapı da ahşaptandır ve çift kanatlıdır. Doğu cephesindeki zemin kat girişinin üstünde yapının taş kitabesi yer almaktadır. Kitabede Hicri 1323 (Miladi 1905) tarihi ve Arapça yazı yer almaktadır. Batı cephesindeki girişin üstünde ise taş üzerinde daire içerisine alınmış Arapça ‘’ALLAH’’ yazısı görülmektedir. Bodrum kat ve zemin kat pencereleri kesme taş söveli ve demir korkulukludur. Birinci katın pencereleri ise ahşap sövelidir.