Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum üzeri iki kat ve çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısında Marsilya kiremit kullanılmıştır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplıdır. Çatısının güney tarafında sekizgen kesitli ve üzeri sıvalı bacası yer alır. Kuzey güney doğrultulu olan yapının, bodrum katı ve güney cephesi yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Zemin katı ve birinci katın beden duvarları sıvalı olup kâgir yapım sistemde inşa edilmiştir. Kat ve köşe silmeleri bulunan yapının silmeleri ve pencere söveleri renkli boyalı olup belirginleştirilmiştir. Kuzey cephesinde yer alan bodrum kat girişi, kesme taş sövelidir ve giriş çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Girişin sağında ve solunda kesme taş söveli ve demir korkuluklu birer adet pencere açıklığı yer almaktadır. Yapının doğu ve batı cephesinde bulunan girişlerin üstünde beton sütunlar ile taşınan cumbaları bulunmaktadır. Giriş kotuna 16 basamaklı taş merdivenler ile çıkılmaktadır. Doğu cephesinde yer alan üçgen alınlıklı cumbasında, baklava dilimi şeklinde iki adet tepe penceresi yer almaktadır. Dikdörtgen formlu olan pencereleri giyotin tarzdadır.