Eğimli arazide konumlandırılan yapı, ahşap yığma yapım sistemi ile inşa edilmiştir. Yapı, bodrum kat üzeri bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile örtülmüştür. Çatı saçağı geniş olup döşemesi bulunmamaktadır. Doğu batı doğrultulu yapının doğu cephesinde tüm katları görülebilmektedir. Yapının bodrum katı yığma taş malzemelidir. Ahşap yığma olan diğer cepheleri kurtboğazı tekniği ile inşa edilmiştir. Bodrum kat girişi yapının doğu cephesinde yer almaktadır. Yapı ana girişleri kuzey ve güney cephelerde yer almaktadır. Güney cephesinde yer alan giriş kısmı içeriye doğru çekilerek belirginleştirilmiştir. Giyotin tarzda olan pencereleri ahşap sövelidir. Çatının hemen altında havalandırma için pencere açıklıkları bulunmaktadır.