Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri iki kattan oluşmaktadır. Doğu batı doğrultulu yapı, dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katının doğu cephesi tamamen görülebilmektedir. Çatısı kırma çatı, üstü sac levha ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup ahşap döşemesinde boyayla yapılmış yuvarlak içinde madalyon ve değişik motifli süsleme ögeleri mevcuttur. Çatının üstünde batı tarafında dikdörtgen baca yer almaktadır. Bodrum katı ve kuzey güney cepheleri kesme taş, batı cephesi yığma taş, zemin kat ve birinci katın doğu cephesi göz dolma duvar tekniği ile inşa edilmiştir. Doğu cephede yer alan kesme taş söveli bodrum kat girişinin sağında ve solunda dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı cephede zemin katta ve birinci katta altı adet dikdörtgen formlu demir korkuluklu ve giyotin tarzda pencere yer almaktadır. Yapıya zemin katın kuzey ve güney cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapılar ile girilmektedir. Yapının kuzey ve güney cephesi simetrik özellikli olup zemin katta üç, birinci katta dört adet kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere bulunmaktadır.