Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı Marsilya kiremit ile örtülmüştür. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Üzerinde dairesel kesitli, sıvalı bir baca yer almaktadır. Arazi eğimine oturan yapı, doğu batı doğrultulu olup dikdörtgen planlıdır. Yapının bodrum katı yığma taş, girişin yer aldığı doğu cephesi ise briket malzemelidir. Zemin katın kuzey ve güney cephesinin batı tarafı ve batı cephesi kesme taş, doğu cephesi ahşap malzemelidir. Ahşap olan birinci katının batı cephesi sıvalıdır. Kuzey cephesinde yer alan tek kanatlı ahşap kapı ve güney cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile zemin kata giriş sağlanmaktadır. Batı cephesinde yer alan birinci kat girişine betonarme merdiven ile çıkılmaktadır. Dikdörtgen formlu olan pencereleri giyotin tarzdadır.