Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum katta kesme taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ise göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Bahçe içerisinde yer alan yapının ana girişi doğu cepheden olup bodrum kat girişi kuzey cephede bulunmaktadır. Yapının ana girişine taş merdivenle ulaşılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının saçakları geniştir ve saçak altları kapatılmamıştır.