Dikdörtgen planlı yapı, kâgir yapım sistemi ile inşa edilmiştir. Doğu-batı doğrultulu yapı, bodrum kat üzeri iki kat olarak inşa edilmiştir. Kırma çatısının üstü sac malzeme ile kaplıdır. Çatı saçağı dar olup döşemesi yoktur. Bodrum katı, zemin katı ve doğu cephesinde yonu taşı kullanılmıştır. Birinci katın kuzey cephesi briket diğer kısımları göz dolma duvar tekniği ile inşa edilmiştir. Bodrum katın kemerli ve kesme taş söveli olan girişi batı cephesinde yer almaktadır. Zemin katın kuzey ve güney cephelerinde yer alan girişler kemerli ve kesme taş sövelidir. Bodrum ve zemin katın dikdörtgen formlu pencereleri taş söveli ve demir korkulukludur. Birinci kat pencereleri ahşap söveli giyotin penceredir. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katın batı cephesi hariç beden duvarları toprak altında kalmıştır.