Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum katta kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ise göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapının ana girişi doğu cepheden olup bodrum katında güney ve doğu cephede olmak üzere iki adet kemerli girişi bulunmaktadır. Yapının ana girişine on altı basamaklı taş merdivenle ulaşılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunurken saçak altları kapatılmamıştır.