Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri bir normal kattan oluşmaktadır. Beşik çatısı sac levha ile kaplanmıştır. Çatı saçağı dardır ve döşemesi bulunmamaktadır. Arazi eğimine oturan yapı, dikdörtgen planlıdır ve doğu batı doğrultulu konumlandırılmıştır. Yapının bodrum katı ve doğu cephesi yığma moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin katı ahşap yığma olup kurtboğazı tekniği ile inşa edilmiştir. Batı cephesinde iki tane girişi bulunan bodrum katının girişinin üstünde bir adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Yapının ana girişi güney cephesinde yer almaktadır. Giyotin pencereler ahşap sövelidir ve açıklıkları geniştir.