Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı sac levha ile örtülmüştür. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Arazi eğimine oturan ev, doğu batı doğrultulu inşa edilmiştir ve dikdörtgen planlıdır. Yapının bodrum katı yığma taş olup girişin yer aldığı doğu cephesi briket malzemelidir. Zemin katın sıvalı doğu cephesi ahşap çatkı arası taş dolgu malzemelidir. Yapının diğer cepheleri kesme taş malzemelidir. Yığma ahşap malzemeli birinci katın güney cephesinin batı tarafı ahşap çatkı arası taş dolgu malzemelidir. Yapıya ana giriş zemin katın güney cephesinde yer almaktadır. Batı cephesinde betonarme merdiven ile çıkılan birinci kat girişi bulunmaktadır. Yazılı kaynaklara göre, Hicri 1332 (Miladi 1914) yılında yapılmıştır.