Dikdörtgen planlı yapı, yığma yapım sistemi ile bodrum kat üzeri iki kat olarak inşa edilmiştir. Kırma çatısının üstü ondülin malzeme ile kaplıdır. Kuzey güney doğrultusunda uzanan yapı, eğimli arazide yer almaktadır ve güneyden 2 katlı görünümündedir. Güney cephesinin sağında ve solunda dışa çıkıntı yapan taş malzemeli bölümler yer almaktadır. Sağdaki bölümün üstünde kare formlu tuğla malzemeli baca ve soldaki bölümün üstünde sekizgen formlu tuğla malzemeli, sıvalı baca bulunmaktadır. Birinci katın doğu ve batı cephesinde, girişin üstünde yer alan dışa çıkıntı yapan bölümler iki adet taş sütun ile taşınmaktadır. Kuzey cephesinde yer alan bodrum kat girişinde yer alan tek kanatlı ahşap kapı, taş sövelidir. Sövelerin başlık kısımları yivli ve dışa çıkıntılıdır. Girişin sağında kapatılan dükkân girişi bulunmaktadır. Zemin katın doğu ve batı cephesinde olmak üzere iki adet giriş yer almaktadır. Girişler çift kanatlı ve taş söveli ahşap kapılar ile sağlanmaktadır. Sövelerin başlık kısımları yivli ve dışa çıkıntılıdır. Yapının dikdörtgen formlu pencereleri taş sövelidir. Bodrum kat ve zemin kat pencereleri demir korkulukludur. Kat silmesi bulunan yapının köşe duvarları kesme taş kaplamalıdır. Yapının dış duvarları sıvalı olup söveleri, kat silmeleri ve köşe duvarları boyanarak belirginleştirilmiştir.